SC Clean Tech International SRL

RAPORT DE MEDIU

PENTRU ANUL 2021

Fabrica de fainuri proteice

Tarlaua 50.parcela 461/3,com.Ciulnita ,jud. Ialomita

Întocmit:

Heil Gheorghe

Responsabil de mediu

1.DATE DE  IDENTIFICARE

Denumirea instalației autorizate:  Fabrica de fainuri proteice;

Denumirea titularului: SC CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL;

Adresa sediului social si a desfășurării activităţii: com. Ciulnița, tarlaua 50,parcela 461/3,judetul Ialomita;

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a legii 278/2013,privind emisiile industriale, pct. 6.5.: Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul(CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate, care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002,cu o capacitate de peste 10 tone/zi.

Coduri CAEN:

1013-Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasare);

3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3821-Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Codul NFR 2 A 2e-Arderi in industrii de fabricare si construcții/fabricare alimente, băuturi, tutun;

Codul NFR 6 B-Colectarea,  epurarea si stocarea apelor uzate;

Codul SNAP- 0910;

Codul E-PRTR 5.(e):Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deșeurilor de animale cu o capacitate de tratare de peste 10 to/zi;

Documentele de reglementare a activităţii pe linie de mediu si gospodărirea apelor:

-Autorizația integrata de mediu nr.1/17.03.2014,emisa de Agenția pentru Protecţia Mediului Ialomita; revizuita in data de 06.07.2020;

-Autorizația de gospodărire a apelor nr. 1/04.01.2021 emisa de ABA-Buzău-Ialomita;

2.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRODUCTIE IN ANUL 2021

Fabrica de fainuri proteice este compusa din 2 instalaţii de tratare a subproduselor de origine animala de Categoria a III-a , definite in art. 10 al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009,respectiv:

Instalaţie de tratare a țesuturilor si oaselor compusa din:

1.Buncar de recepție pentru materii prime cu o capacitate de 100 mc,  respectiv 90 de tone materia prima, prevăzut la partea inferioara cu doua transportoare elicoidale;

2.Detector de metale cu electromagnet pentru îndepărtarea corpurilor metalice;

3.Colector selectiv de deșeuri(deșeuri metalice si plastice);

4.Concasor pentru fărâmițarea materiei prime la dimensiunea particulelor sub 30 mm;

5.Uscator continuu cu disc HM 2054 SS, compus din uscător cu discuri paralele, stator si indicator de nivel;

6.Rezervor de lichid antispumant;

7.Tanc de decantare grăsime libera cu capacitatea de 8 mc;

8.Presa de grăsime prevăzută cu șurub si viteza variabila si indicator de supraîncărcare si magnet pentru reținerea impurităților metalice;

9.Racitor cu șurub in care faina proteica este pre-răcită;

10.Moara prevăzută cu filtru manșon de reținere pulberi si cu autocurățire;

11.Depozit de faina proteica prevăzut cu filtru manșon de reținere pulberi si dotat cu o unitate de ambalare in big bag-uri;

12.Tanc de decantare grăsimi, care este încălzit cu abur pentru a menține grăsimea in stare lichida si pentru a evita blocarea circuitelor. Tancul este prevăzut cu un sistem independent de control al temperaturii, în vederea evitarii supraîncălzirii si păstrării unei temperaturi constante , care sa asigure o buna separare in decantor;

13.Pompa de încărcare grăsimi;

14.Tancuri de depozitare ulei/grăsime cu capacitatea de 2x75 m3 ,prevăzute cu sistem independent de control a temperaturii, în vederea evitarii supraîncălzirii grăsimii pe perioada depozitarii si cu pompa de livrare a grăsimii;

Componentele menționate mai sus sunt legate intre ele prin transportoare cu șurub, elevatoare si jgheaburi etanșe.

II. Instalație de tratare a penelor

1.Buncar de recepție materie prima cu capacitatea de 100 m3,respectiv 50 de tone, prevăzut cu comutator de nivel si 4 transportoare elicoidale;

2.Doaua sterilizatoare(hidrolizatoare) de 10000 l capacitate fiecare, prevăzute cu  celule de umplere si supapa;

3.Tanc de colectare;

4.Uscator HM 2059 SS de tip cu discuri paralele, stator si controller PT 100 pentru descărcarea produsului;

5.Sita vibratoare prevăzută cu doua motoare;

6.Surub de răcire cu rolul pre-răcirii produsului;

7.Siloz de faina proteica unde are loc răcirea finala;

8.Siloz de produs finit dotat cu unitate de ambalare in big bag-uri;

Componentele menționate mai sus sunt legate intre ele cu transportoare elicoidale, elevatoare si jgheaburi etanșe.

Cantitățile de materii prime prelucrate in anul 2021 sunt consemnate in tabelul următor:

| Denumire |  | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime | Viscere | tone | 50608,67 |
|  | Pene | tone | 19039,81 |

3.REGISTRUL EMISIILOR DE POLUANTI

Informațiile sunt in curs de centralizare si vor fi depuse in termen atât online cat si pe suport hârtie.

4.REZULTATELE MONITORIZARII EFECTUATE

- MONITORIZAREA CALITATII APELOR DIN FORAJELE DE OBSERVATIE

| Nr crt | Indicator de calitate | F1 , mg/l |  |  | F2 , mg/l |  |  | F3 , mg/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Martor | Sem.1 | Sem.2 | Martor | Sem.1 | Sem.2 | Martor | Sem.1 | Sem.2 |
| 1 | pH | 7.03 | 7,9 | 7.9 | 6.98 | 7,9 | 7,9 | 6.97 | 7,9 | 7,9 |
| 2 | Materii totale in suspensie | 13.0 | 10 | 10 | 4.0 | 10 | 10 | 12.0 | 10 | 10 |
| 3 | Consum chimic de oxigen-CCO-Cr | <30 | 9,7 | 9,7 | <30 | 9,7 | 9,7 | <30 | 9,7 | 9,7 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile-CBO5 | 3.72 | 10 | 10 | 3.88 | 10 | 10 | 3.72 | 10 | 10 |
| 5 | Fosfor total(P) | 0.013 | 0,622 | 0,622 | 0.013 | 0,09 | 0,09 | 0.023 | 0,105 | 0,105 |
| 6 | Azot total | 64.4 | 1,53 | 1,53 | 65.4 | 0,78 | 0,78 | 71.3 | 1,10 | 1,10 |

Frecventa de prelevare: semestrial

Observații:

Nu se observa depășiri.

- Monitorizarea calității apelor epurate evacuate in râul Ialomita, conform Autorizației de gospodărire a apelor

| Nr crt | Indicator de calitate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Valori limita admise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 6.5-8.5 |
| 2 | Materii in suspensie | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil la 105 grade | 339 | 261 | 277 | 317 | 332 | 269 | 316 | 346 | 338 | 292 | 226 | 293 | 2000 |
| 4 | CCO-Cr | 12,2 | 9,7 | 15,7 | 9,7 | 9,7 | 11,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 125 |
| 5 | CBO5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| 6 | Subst. extractibile cu solvenți organici | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | P total | 0,085 | 0,088 | 0,101 | 0,1 | 0,083 | 0,081 | 0,125 | 0,092 | 0,09 | 0,08 | 0,099 | 0,09 | 2 |
| 8 | Detergenți sintetici | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,194 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.5 |
| 9 | Azot amoniacal(NH4+) | 0,773 | 0,291 | 0,240 | 0,556 | 0,466 | 0,558 | 0,538 | 0,589 | 0,642 | 0,437 | 0,567 | 0,684 | 3 |

Frecventa de măsurare: lunar

Observații: Parametrii analizați se încadrează in limitele impuse de NTPA-001.

Pentru situaţii de forța majora (avarii)la stația de epurare SC Clean Tech International SRL a încheiat cu SC Calypso Mono SRL Bucuresti un contract de prestari servicii pentru vidanjarea apelor uzate si transportul acestora la stația de epurare a municipiului Slobozia(administrata de SC Urban SA Slobozia).

- MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

| Indicatori | Zona acces |  | Zona stației de epurare |  | Valori de referință(mg/kg su) Tip folosință: mai puțin sensibila conf. Ordin 756/1997 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 10 cm | S2 20 cm | S3 10 cm | S4 20 cm | Valori normale | Prag alerta | Prag intervenție |
| Crom total |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi din petrol |  |  |  |  |  |  |  |

Frecventa de prelevare:  o data la 5 ani.

In anul 2021 SC Clean Tech International SRL Ciulnita nu a avut obligativitatea monitorizarii calitatii solului.

- MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

Activitățile pe amplasament nu trebuie sa depășească valori ale zgomotului măsurat, care sa se situeze peste limitele prevăzute de STAS 10.009/1988.

Toate utilajele si instalațiile care produc zgomot si/sau vibrații vor fi menținute in stare buna de functionare.  Drumurile si căile de acces din incinta vor fi întreținute corespunzător.

Anual operatorul va realiza măsurători privind nivelul zgomotului generat de activitățile de pe amplasament cu laboratoare acreditate.

| Punct de măsurare | Z1 | Z2 | Z3 | Valori limita Stas 10009/88(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita incintei spre zona locuita | 51,1 | 56,7 | 46,8 | 65 |

Frecventa de măsurare- anual.

- MONITORIZAREA EMISIILOR LA COS

| Parametru indicator | Emisii cos evacuare gaz arse, mg/Nm3 |  |  |  | Valori limita admise conform Ord.462/1993,mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TR. 1 | TR. 2 | TR. 3 | TR. 4 |  |
| CO | 75,3 | 2,0 | 63,3 | 79,3 | 100 |
| NOX | 225,3 | 80,6 | 199,3 | 224,3 | 350 |
| SOX | 2,86 | 2,86 | 9,0 | 2,86 | 35 |
| Pulberi totale | 2,92 | 2,98 | 3,06 | 2,68 | 50 |
| H2S | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 5 |
| Totalitatea substanțelor organice, sub forma de efluenți gazoși, exprimata in COT | 4,06 | 3,21 | 13,27 | 3,85 | 150 |

Frecventa de măsurare-trimestrial.

Observații: Nu s-au constatat depășiri ale valorilor limita de emisie prevăzute de legislaţia in vigoare(Ordinul  462/01.07.1993).

- Monitorizarea imisiilor la limita proprietatii

|  | Latura de vest,mg/m3 | Latura de nord,mg/m3 | Valori limita,mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrogen sulfurat | 0,0062 | 0,0048 | 0,008 |
| Metil mercaptani | <0,00017 | <0,00017 | 0,00001 |

Nu se constata depasiri ale valorilor limita.

5.UTILIZAREA MATERIILOR PRIME,AUXILIARE,UTILITATI SI PRODUSE FINITE

- Cantitățile de materii prime, materiale auxiliare si utilități utilizate in anul 2021 se regăsesc in tabelul următor:

| Denumire |  | UM | Cantitate consumata pe anul 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materie prima | Pene | tone | 19039,81 |
|  | Viscere | tone | 50608,67 |
| Utilități | Energie electrica | Mwh | 3061,32 |
|  | Gaze | Mwh | 67747 |
|  | Apa | mc | 40170 |
| Combustibil | Motorina | l | 44730 |
| Materiale auxiliare | R DES | Kg | 9825 |
|  | H DES | Kg | 115 |
|  | Sare dedurizare | Kg | 19000 |
|  | Antioxidant lichid RC | Kg | 13000 |
|  | Antioxidant lichid FG | Kg | 12200 |
|  | Antioxidant praf | Kg | 14041 |
|  | Aditiv antisalmonelic | Kg | 20300 |
| Apa epurata evacuata in râul Ialomita |  | mc | 4820 |

- Produse finite obținute:

| Produse finite | UM | Cantitate obținută pe 2021 |
| --- | --- | --- |
| Faina proteica | to | 15265,53 |
| Grăsime pasare | to | 5100,64 |

6.IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI:POLUAREA AERULUI,SOLULUI,SUBSOLULUI,PANZEI FREATICE,NIVELUL ZGOMOTULUI

Conform rapoartelor de încercare prezentate  la cap. 4.2 din prezentul raport si anexe in copie se constata, că activitatea desfăşurată nu influențează in mod negativ calitatea factorilor de mediu.

7.VERIFICARI,INSPECTII,CONTROALE

In anul 2021 au fost efectuate mai multe controale pe linie de mediu din partea Agenției pentru Protecţia Mediului Ialomita si Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Ialomita si au fost emise următoarele documente de control:

1.Nota constatare 3577/08.08.2021-GNM Comisariatul Judetean Ialomita

2.Proces verbal de contraventie 1579/10.08.2021-GNM Comisariatul Judetean Ialomita

3.Nota constatare 3607/10.08.2021- GNM Comisariatul Judeţean Ialomita

4.Nota constatare 3634/03.09.2021- GNM Comisariatul Judeţean Ialomita.

5.Nota constatare 3639/07.09.2021- GNM Comisariatul Judeţean Ialomita

6.Nota constatare 3720/07.12.2021-GNM Comisariatul Judetean Ialomita

Au fost remediate toate deficientele constatate.

8.SESIZARI,RECLAMATII DIN PARTEA PUBLICULUI

Pe parcursul anului 2021 a existat o serie de sesizări si reclamații privind poluarea olfactiva a mediului. Reclamațiile au fost făcute la sediul GNM-Comisariatul Județean Ialomita.

9.MOD DE REZOLVARE A PROBLEMELOR SESIZATE,MASURI DISPUSE  DE AUTORITATILE DE CONTROL PE LINIE DE MEDIU SI MODUL DE REZOLVARE

Toate sesizările au fost soluționate ,iar masurile stabilite in urma controalelor au fost realizate.

10.CONSUM DE APA,ENERGIE ELECTRICA SI GAZE

| Denumire |  | UM | Cantitate consumata pe anul 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilități | Energie electrica | Mwh | 3061,32 |
|  | Gaze naturale | Mwh | 67747 |
|  | Apa(din foraj) | mc | 40170 |

11.CANTITATI DE DESEURI SI COMPONENTA ACESTORA

| Luna | Cantitate generata, to |  |  | Eliminate,to |  |  |  | Operația de valorificare conform Anexei II B din legea 426/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 03 01 | 19 08 12 | 02 01 02 |  | CLT Ciulnita | SC Vivani Salubritate SA | Pro Air Clean SA,SC ecoterra Biogas SRL |  |
| Ianuarie | 295 | - | 6280 |  | 295 | - | 6280 | *Reciclare *Depozitare *Incinerare |
| Februarie | 260 | - | - |  | 260 | - | - |  |
| Martie | 280 | - | 8660 |  | 280 | - | 8660 |  |
| Aprilie | 355 | - | 5940 |  | 355 | - | 5940 |  |
| Mai | 260 | 2000 | 5040 |  | 260 | 2000 | 5040 |  |
| Iunie | 345 | - | - |  | 345 | - | - |  |
| Iulie | 345 | - | 38360 |  | 345 | - | 38360 |  |
| August | 285 | - | 30040 |  | 285 | - | 30040 |  |
| Septembrie | 345 | - | 18380 |  | 345 | - | 18380 |  |
| Octombrie | 295 | - | 52840 |  | 295 | - | 52840 |  |
| Noiembrie | 300 | - | - |  | 300 | - | - |  |
| Decembrie | 390 | - | 18400 |  | 390 | - | 18400 |  |
| Total | 3755 | 2000 | 183940 |  | 3755 | 2000 | 183940 |  |

| Luna | Cantitate generata, to |  |  | Operația de valorificare conform Anexei II B din legea 426/2001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 01 17 | 15 01 02 | 15 01 01 |  | Pas Service SRL |  |  |
| Ianuarie | 5660 | - | - |  | 5660 |  | *Reciclare |
| Februarie | - | 200 | - |  | 200 |  |  |
| Martie | - | - | - |  | - |  |  |
| Aprilie | - | 240 | - |  | 240 |  |  |
| Mai | 2960 | - | - |  | 2960 |  |  |
| Iunie | 1020 | - | - |  | 1020 |  |  |
| Iulie | - | 120 | 120 |  | 240 |  |  |
| August | - | - | - |  | - |  |  |
| Septembrie | - | - | - |  | - |  |  |
| Octombrie | - | - | - |  | - |  |  |
| Noiembrie | - | - | - |  | - |  |  |
| Decembrie | 1360 | - | - |  | 1360 |  |  |
| Total | 11000 | 560 | 120 |  | 11680 |  |  |

12.AMBALAJELE INTRODUSE PE PIATA NATIONALA

| Material | Ambalaje de desfacere fabricate/importate *1) | Ambalaje folosite la ambalarea produselor introduse pe piața națională*4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total(col 3+5) | Ambalaje primare |  | Ambalaje secundare si de transport |  | Ambalaje cu conținut periculos *3) din coloana 3 |
|  |  |  | Total | Din care: ambalaje reutilizabile *2) | Total | Din care: ambalaje reutilizabile *2) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte plastice | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Total | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |

13.MASURILE SI ACTIUNILE INTREPRINSE PENTRU PREVENIREA SI REPARAEA PREJUDICIULUI ASUPRA MEDIULUI

Nu a fost cazul,

Întocmit

Heil Gheorghe

Responsabil mediu